Подъемник для автомобилей

Модель П114

Руководство по эксплуатации

П 114.05.00.00 РЭ

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ...............................................................................................................3

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА........................................................................................3

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ................................................................................................................4

4 УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМНИКА....................................................................................................4

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.............................................................................................6

6 ПОДГОТОВКА ПОДЪЕМНИКА К РАБОТЕ...............................................................................6

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ.........................................................................................................................6

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ............................................................................................7

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..................................................................................................7

10 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ....................................................................................................7

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...........................................................................................8

- 1 Назначение изделия

  - 1.1 Подъемник П114 предназначен для ремонтных автотранспортных предприятий.

  - 1.2 Подъемник П114 предназначен для вывешивания над осмотровой канавой одной из осей автомобиля.

  - 1.3 Подъемник предусматривает климатическое исполнение “УХЛ” категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

- 2 Техническая характеристика

  - 2.1 Тип - передвижной канавный гидравлический с ручным приводом.

2.2 Способ передвижения - ручной вдоль осмотровой канавы

2.3 Максимальная допустимая нагрузка, кн (кг).........................80 (8000)

2.4 Максимальная высота подъема, мм..................................................500

2.5 Габаритные размеры, мм, не более

длина............................................................................................800-1440

ширина.................................................................................................640

высота.................................................................................................1100

2.7 Масса, кг, не более..............................................................................400

Примечание: параметры пунктов 2.3, 2.4, 2.5 переменные, задаются в соответствии с требованиями заказчика.

- 3 Комплект поставки

  - 3.1 Тележка П114.05.01.00...........................................................................1

  - 3.2 Коромысло К02.00.00.............................................................................1

  - 3.3 Седло К02.02.01.......................................................................................2

  - 3.4 Палец П114.01.00.24...............................................................................2

  - 3.5 Удлинитель К01.00.15............................................................................2

  - 3.6 Удлинитель К01.00.16............................................................................2

  - 3.7 Ручка гидроцилиндра.............................................................................1

  - 3.8 Руководство по эксплуатации................................................................1

- 4 Устройство подъемника

  - 4.1 Подъемник П114 (рисунок 1) состоит из тележки, на которой закреплено коромысло 17. На коромысле через удлинители установлены седла 22.

4.1 Основой тележки является конструкция, состоящая из двух щек 1 и приваренных между ними двух несущих полозов 2.

4.2 На щеках 1 установлены по два колеса 4.

- 4.3 На полозах 2 установлена платформа. Платформа состоит из плиты верхней 5 и плиты нижней 6. Плита верхняя 5 и плита нижняя 6 скреплены посредством сварки плитами боковыми 7. Плита нижняя 6 соединена через шпильки 8 с плитой гидроцилиндра 9.

- 4.4 На плите 9 установлен гидроцилиндр 10. На плите 5, через две- листовые пружины 11, укреплены две оси 12, в которых закреплены подшипники 13. С их помощью платформа имеет возможность передвигаться по полозам 2.

- 4.5 Симметрично гидроцилиндру 10 через втулки 14 сквозь плиты 5 и 6 пропущены две упорные направляющие 15, являющиеся дополни тельным силовым элементом. В упорных направляющих 15 имеются отверстия, в которые, при поднятии автобуса на необходимую высоту, вставляются пальцы 16. Пальцы 16 опираются на втулки 14, закрепленные в плите верхней 5.

- 4.6 Коромысло 17 установлено на шток гидроцилиндра и на верхнюю часть упорных направляющих 15 и закреплено двумя коническими штифтами 18. На верхнем листе 19 коромысла 17 установлены два ползуна 20. В ползуны вставляются сменные удлинители 21, в которые, в свою очередь, вставляются седла 22.

- 5 Указание мер безопасности

  - 5.1 К работе с подъемником допускаются лица, изучившие данное руководство.

  - 5.2 Запрещается работа, если имеется крен автомобиля более 5 градусов.

  - 5.3 Запрещается работа без установки пальцев 16 или с пальцами, имеющими трещины, забоины.

- 6 Подготовка подъемника к работе

  - 6.1 Подъемник установить колесами в закладном швеллере осмотровой канавы (размер между швеллерами задается заказчиком).

  - 6.2 Отвинтить болты транспортировочные 24 (4 болта).

- 7 Порядок работы

7.1 Установить автомобиль на осмотровую канаву, поставить автомобиль на стояночный тормоз, поставить противооткатники.

- 7.2 Подкатить подъемник к месту подхвата автомобиля.

Приподнять автомобиль на высоту 150-200 мм, убедиться в отсутствии крена.

- 7.3 Поднять на необходимую высоту, установить пальцы 16.

- 7.4 Произвести работы с автомобилем.

- 7.5 Убрать пальцы 16, опустить автомобиль и убрать его с осмотровой канавы.

- 7.6 Привести подъемник в исходное состояние.

- 8 Техническое обслуживание

  - 8.1 Перед началом работы визуально проверить упорные направляющие 15 и пальцы 16 на предмет отсутствия забоин, трещин.

  - 8.2 Не реже одного раза в месяц смазать упорные направляющие 15 солидолом синтетическим ГОСТ 4366-76.

- 9 Свидетельство о приемке

Подъемник модели П114, заводской № ______соответствует техническим условиям ТУ 4577-008-45634699-02 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Начальник ОТК

Начальник цеха

- 10 Сведения о консервации

10.1 Подъемник модели П114, заводской № _______ подвергнут консервации согласно требованиям технических условий ТУ 4577-008 45634699-02.

Дата консервации ______________________

Консервацию произвел ______________________

Изделие после консервации принял ______________________

10.2 Подъемник модели П114, заводской № ________ упакован согласно требованиям технических условий ТУ 4577-008-45634699-02.

Дата упаковки ______________________

Упаковку произвел ______________________

Изделие после упаковки

принял ______________________

- 11 Гарантийные обязательства

  - 11.1 Изготовитель гарантирует соответствие подъемника П114 требованиям технических условий и обязан безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали и узлы, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

  - 11.2 Срок гарантии установленный - 12 месяцев со дня введения в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.